clear all

close all

clc

% 1. TIEMPO

tf = 15;

ts = 0.1;

t = 0:ts:tf;

N = length(t);

umbral_error = 0.01;

% 2. LISTA DE PUNTOS DESEADOS

puntos =     [  1,    2;

3,    7;

6,    0;

-4,    5;

-6,    0;

-1,    0;

-7,   -7;

-2,   -4;

-0.5, -0.5;

1,   -3;

3,   -5;

8,    0;

0,   -3;

0,    9;

0,   -1;

-5,  -10;

7,   -7;

3,   -1;

-10,  -10;

10,    9];

% 3. LISTA DE GANANCIAS

ganancias = cat(3, ...

[4 0; 0 4], ...

[14 0; 0 14], ...

[10 0; 0 10]);

colores = {'b', 'r', 'c'};

% 4. Simulación para cada punto

for idx = 1:size(puntos, 1)

hxd = puntos(idx,1);

hyd = puntos(idx,2);

% Inicializar figuras para graficar todo junto

figure_tray = figure('Name', 'Trayectoria comparativa');

hold on; grid on; axis equal;

xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)');

title(sprintf('Trayectorias para Punto Deseado (%.1f, %.1f)', hxd, hyd));

figure_v = figure('Name', 'Velocidad lineal comparativa');

hold on; grid on;

xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Velocidad Lineal v [m/s]');

title(sprintf('Velocidad Lineal vs Tiempo para Punto Deseado (%.1f, %.1f)', hxd, hyd));

figure_w = figure('Name', 'Velocidad angular comparativa');

hold on; grid on;

xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Velocidad Angular ω [rad/s]');

title(sprintf('Velocidad Angular vs Tiempo para Punto Deseado (%.1f, %.1f)', hxd, hyd));

for g = 1:size(ganancias, 3)

K = ganancias(:, :, g);

% Reiniciar condiciones iniciales

x1 = zeros(1, N);

y1 = zeros(1, N);

phi = zeros(1, N);

phi(1) = pi/2;

hx = zeros(1, N);

hy = zeros(1, N);

hx(1) = x1(1);

hy(1) = y1(1);

v = zeros(1, N);

w = zeros(1, N);

Error = zeros(1, N);

for k = 1:N

hxe = hxd - hx(k);

hye = hyd - hy(k);

he = [hxe; hye];

Error(k) = norm(he);

% Jacobiana y ley de control

J = [cos(phi(k)) -sin(phi(k));

sin(phi(k))  cos(phi(k))];

qpRef = pinv(J) * K * he;

v(k) = qpRef(1);

w(k) = qpRef(2);

% Modelo cinemático

phi(k+1) = phi(k) + w(k) * ts;

xp1 = v(k) * cos(phi(k));

yp1 = v(k) * sin(phi(k));

x1(k+1) = x1(k) + xp1 * ts;

y1(k+1) = y1(k) + yp1 * ts;

hx(k+1) = x1(k+1);

hy(k+1) = y1(k+1);

% 🔥 Aquí modificas el break

if (Error(k) < umbral_error) && (k > 5)

break

end

end

k_end = find(Error < umbral_error, 1);

if isempty(k_end)

k_end = N;

end

% Graficar trayectorias

figure(figure_tray);

plot(hx(1:k_end), hy(1:k_end), 'Color', colores{g}, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', sprintf('K = %d', K(1,1)));

% Graficar velocidades

figure(figure_v);

plot(t(1:k_end), v(1:k_end), 'Color', colores{g}, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', sprintf('K = %d', K(1,1)));

figure(figure_w);

plot(t(1:k_end), w(1:k_end), 'Color', colores{g}, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', sprintf('K = %d', K(1,1)));

end

% Agregar leyenda y marcas de posición

figure(figure_tray);

plot(0, 0, 'go', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Posición Inicial');

plot(hxd, hyd, 'bo', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Punto Deseado');

legend show;

figure(figure_v); legend show;

figure(figure_w); legend show;

end